任务1：有限元问题识别报告

课程：有限元分析    项目：项目1 / 任务1    日期：2026年4月

分析对象：发动机活塞-曲柄机构中的连杆。本文按课程任务要求，对该结构进行有限元问题识别、模型简化、受力计算和建模信息整理，为后续有限元建模与安全校核提供依据。

一、工程问题描述

本次分析对象是发动机活塞-曲柄机构中的连杆。连杆一端通过小端孔与活塞销连接，另一端通过大端孔与曲柄销连接，是把活塞受到的气体压力和惯性作用传递到曲轴的重要机械结构件。

从工程结构类型看，连杆属于承受交变载荷的传力杆件和机械连接构件。在工作过程中，它主要受到活塞压力引起的轴向压力、惯性力引起的拉压力、曲柄端传来的力矩影响，以及由于装配间隙、偏心载荷和高速运动带来的局部弯曲或冲击。

如果连杆强度或刚度不足，可能出现杆身轴向变形过大、孔边应力集中、过渡圆角处开裂、杆身屈曲、疲劳破坏等问题。由于连杆几何中存在大端孔、小端孔、圆角和截面变化，单靠手算很难准确判断最大应力位置，因此需要进行有限元分析。有限元分析可以把复杂结构离散为节点和单元，计算位移、应力、应变及危险区域，从而为结构安全校核和改进设计提供依据。

二、分析目标

本次分析主要想解决的问题是：连杆在给定力矩和等效载荷作用下是否具有足够的强度和刚度，危险位置可能出现在什么区域，简化计算结果能否作为有限元建模前的初步校核依据。

具体目标包括：判断连杆整体变形是否过大；判断最大应力是否可能超过材料许用应力；找出大端孔、小端孔、杆身过渡圆角等危险位置；明确后续有限元分析需要输出的位移、应力、应变、支反力和安全系数；为结构改进、网格加密区域选择和安全校核提供依据。

三、建模信息清单

有限元建模前应先整理几何、材料、载荷、约束、模型类型、网格和输出结果等信息。信息越完整，模型越容易与真实工程问题对应。

| 信息类别 | 建模前需要准备的内容 |
| --- | --- |
| 几何信息 | 结构整体形状、连杆中心距或等效长度 L、杆身宽度、厚度、横截面积 A、大端孔和小端孔孔径、圆角半径、倒角尺寸、孔边过渡形状等。 |
| 材料信息 | 材料名称或牌号、弹性模量 E、泊松比 μ、密度 ρ、屈服强度、抗拉强度、许用应力和必要的疲劳参数。 |
| 载荷信息 | 载荷大小、方向、类型和作用位置，如活塞竖直载荷、曲柄力矩 M、等效集中力 F、分布压力或惯性载荷。 |
| 约束信息 | 约束位置、约束方式和受限自由度，例如大端孔支承、小端孔铰接、某些方向位移限制，以及防止刚体运动所需的边界条件。 |
| 模型类型 | 根据目标选择一维杆模型、二维平面模型或三维实体模型。若只做轴向平均应力估算，可用一维杆；若关注孔边应力集中，建议用二维或三维模型。 |
| 网格信息 | 单元类型、网格大小、网格质量要求，以及孔边、圆角、截面突变处是否加密。三维模型可采用四面体或六面体实体单元。 |
| 输出结果 | 总位移、轴向位移、应力云图、应变、支反力、最大应力位置、安全系数，以及必要时的接触压力或疲劳评价指标。 |

四、模型简化说明

几何模型可以按分析目的进行简化。对整体刚度影响很小的小倒角、细小圆角、螺纹细节、表面粗糙度和非承载小孔可以忽略，以减少网格数量和建模复杂度。大端孔、小端孔、杆身截面变化、主要过渡圆角和载荷作用区域不能随意忽略，因为这些位置往往决定最大应力和危险区域。

若只进行建模前的初步估算，并假定连杆主要承受沿杆轴线的拉伸或压缩，载荷通过截面形心作用，截面应力近似均匀，则可以把连杆简化成一维杆问题。此时可用杆单元计算平均应力、应变和轴向变形。

但如果分析目标是判断孔边最大应力、圆角处应力集中、真实三维变形或局部危险位置，则不能只采用一维杆模型。因为一维模型不能表达孔、圆角、厚度方向应力和局部应力集中。综合本任务要求，建议采用“三维实体模型”为主要有限元模型；在课程初步识别阶段，可先用一维杆模型完成等效力和平均应力校核。简化会使计算量降低，但也可能低估最大应力，尤其会忽略孔边应力集中和局部弯曲影响。

五、力学模型草图

图1  连杆简化受力模型草图

图1将连杆简化为受拉或受压杆件，左侧表示活塞载荷与等效轴向力，右侧表示曲柄端约束和力矩作用。图中同时标出了等效长度、曲柄半径、横截面积和材料参数，便于后续手算与有限元模型对应。

六、相关计算

6.1 已知条件

| 参数 | 符号 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 力矩 | M | 1500 N·m | 题目给定或示例给定的曲柄力矩 |
| 曲柄半径 | r | 75 mm | 用于由力矩换算等效作用力；若题图不同，应按题图替换 |
| 连杆横截面积 | A | 450 mm² | 用于计算平均正应力 |
| 弹性模量 | E | 210 GPa | 钢材常用弹性模量 |
| 泊松比 | μ | 0.30 | 有限元材料参数之一 |
| 等效长度 | L | 180 mm | 用于估算轴向变形；若题图不同，应按题图替换 |
| 许用应力 | [σ] | 160 MPa | 用于初步安全判断；实际应按材料和课程要求取值 |

6.2 计算目的

相关计算的目的是在建立有限元模型前先进行数量级校核：通过力矩求等效作用力，通过等效作用力求连杆内力，通过截面积求平均应力，必要时计算轴向应变和轴向变形。这样可以检查有限元载荷设置是否合理，也可以为后续结果判断提供参考。

6.3 单位换算

为避免单位错误，本任务统一采用 N、mm、MPa 和 N/mm²。

6.4 受力分析

活塞在工作中受到竖直方向气体压力和惯性力作用，连杆把该作用传递给曲柄。为了完成简化静力分析，可以把连杆近似看成受轴向拉力或压力的构件，把曲柄处力矩 M 按力矩平衡关系 M = F×r 换算为作用在曲柄半径 r 上的等效力 F。该分析属于简化静力分析，主要用于初步判断，不能代替完整有限元仿真。

6.5 使用公式

6.6 代入数据计算

（1）由力矩求等效作用力：

（2）由作用力和横截面积求平均应力：

（3）由平均应力和弹性模量求应变：

（4）估算连杆轴向变形：

（5）若按许用应力 [σ] = 160 MPa 进行平均应力初步判断：

6.7 计算结果

| 计算量 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 等效作用力 F | 20000 N（20.0 kN） | 由 M = F×r 换算得到 |
| 连杆平均应力 σ | 44.44 MPa | 只代表平均轴向正应力，不代表孔边最大应力 |
| 应变 ε | 2.12×10⁻⁴ | 线弹性小变形范围内的估算值 |
| 轴向变形 ΔL | 0.0381 mm | 用于判断整体刚度数量级 |
| 平均应力安全系数 n | 3.60 | 按 [σ]=160 MPa 估算，实际应以材料许用应力为准 |

从平均应力看，44.44 MPa 小于 160 MPa，按简化轴向受力模型可初步认为平均强度满足要求。但连杆真实危险位置通常在孔边和过渡圆角处，最大应力可能明显高于平均应力，因此仍需要有限元分析进一步确认。

6.8 计算说明与局限性

上述计算是简化手算，不是完整有限元仿真。它没有考虑孔边应力集中，没有考虑动态载荷、疲劳载荷、冲击、摩擦和接触，也没有考虑真实三维几何、偏心受力、装配间隙和局部弯曲。计算结果只能作为有限元建模前的初步估算，用于检查载荷数量级、应力数量级和变形数量级是否合理。

七、有限元模型要素

| 模型要素 | 含义及本问题中的设置 |
| --- | --- |
| 节点 | 离散模型中的连接点，用来传递位移、力和单元之间的相互作用。三维模型中节点通常具有 x、y、z 三个方向位移自由度。 |
| 单元 | 由节点组成的小区域。初步模型可用杆单元；较完整模型建议用二维平面单元或三维实体单元。 |
| 自由度 | 节点可发生的位移或转动方向。一维杆单元主要考虑轴向位移；三维实体单元主要考虑三个平移自由度。 |
| 材料 | 输入材料类型和参数，如 E=210 GPa、μ=0.30、密度、屈服强度和许用应力。 |
| 载荷 | 包括活塞载荷、曲柄力矩换算得到的等效力、孔面分布压力或惯性载荷，需明确大小、方向和作用位置。 |
| 约束 | 约束大端孔或小端孔的部分自由度，模拟铰接或支承，同时避免模型发生刚体运动。 |
| 输出指标 | 位移、应力、应变、反力、安全系数和危险位置。若做疲劳分析，还需输出应力幅和疲劳寿命相关指标。 |

八、建模假设

（1）材料假设：连杆材料均匀、连续、各向同性，并在本次分析范围内满足线弹性关系。

（2）小变形假设：载荷作用下的位移相对于结构尺寸较小，变形后几何变化对受力影响可以忽略。

（3）静力分析假设：本任务先按静力问题处理，暂不考虑发动机高速运动中的交变冲击、疲劳和温度变化。

（4）载荷简化假设：曲柄力矩通过 M = F×r 换算为等效作用力，载荷作用位置按理想化区域处理。

（5）接触和摩擦简化假设：暂不详细模拟销轴与孔壁之间的接触、摩擦和间隙。

（6）几何细节忽略假设：忽略对整体刚度影响较小的小倒角、小圆角和表面粗糙度，但保留主要孔和截面变化。

九、可能误差来源

（1）几何简化误差：忽略孔边、圆角或局部过渡结构后，可能低估真实最大应力。

（2）材料参数误差：弹性模量、泊松比、屈服强度或许用应力取值与真实材料不一致，会影响安全判断。

（3）载荷设置误差：载荷大小、方向、类型或作用位置不准确，会导致有限元结果偏离真实工况。

（4）约束设置误差：把实际铰接错误处理为完全固定，可能人为提高结构刚度并改变应力分布。

（5）网格划分误差：网格过粗或孔边未加密，可能无法捕捉应力集中，导致最大应力偏低。

（6）单元类型选择误差：用一维杆单元分析三维局部应力，会遗漏孔边和厚度方向效应。

（7）单位换算错误：N·m、N·mm、GPa、MPa、mm²混用，会造成结果数量级错误。

（8）后处理误差：只看平均应力而忽略最大主应力、等效应力或危险区域，也可能得到错误结论。

十、任务完成清单

| 检查项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 工程对象识别 | 分析对象为发动机连杆；材料按钢材线弹性材料处理；工作环境为活塞-曲柄机构中的交变拉压、力矩和可能冲击环境。 |
| 分析目标 | 判断变形是否过大、最大应力是否超过许用应力、找出危险位置，并为结构改进和安全校核提供依据。 |
| 模型简化 | 可忽略小倒角、小圆角和表面粗糙度；主要孔、杆身截面变化和过渡圆角不能忽略；初步手算可用一维杆，最终建议三维实体模型。 |
| 载荷与边界条件 | 载荷类型包括活塞载荷、曲柄力矩和等效作用力；载荷作用在孔位或等效截面；约束设置在另一端孔位或支承处，按铰接/支承方式限制相应自由度。 |
| 需要输出的结果 | 位移、应力、应变、支反力、安全系数、最大应力位置和危险区域。 |
| 相关计算 | 已完成力矩换算、等效力、平均应力、应变、轴向变形和平均应力安全系数估算。 |
| AI 使用记录 | 已记录 AI 辅助内容、本人检查内容、收获、不足和后续使用方式。 |

十一、小组讨论内容

小组讨论时，可先比较不同成员对连杆的简化方式是否一致。若大家都只关注整体轴向受力，可采用一维杆模型完成初步判断；若有人提出需要观察孔边和圆角处最大应力，则应把主要孔和过渡圆角保留下来，并采用二维或三维有限元模型。

本组认为最容易设置错误的是边界条件和载荷作用方式。例如，把铰接端完全固定会使结构过于刚硬；把力矩直接加在错误位置会使受力路径不正确。讨论后，建议在初步计算中使用一维杆模型，在有限元建模中采用三维实体模型，并对大端孔、小端孔和过渡圆角区域进行网格加密。

十二、结果汇报内容

一句话描述有限元问题定义：本任务是把发动机连杆在曲柄力矩和活塞载荷作用下的强度与刚度问题，转化为可计算的有限元静力分析问题。

汇报时应插入图1所示的简化模型草图，说明载荷由 M = F×r 换算得到，连杆一端施加等效力，另一端设置支承或约束。希望得到的结果包括连杆位移云图、等效应力云图、应变结果、支反力、最大应力位置以及安全系数。

十三、自评 / 互评

| 评价项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 我是否能说清“分析什么问题” | 能。分析对象是发动机连杆，问题是载荷作用下的变形、应力和危险位置识别。 |
| 我的边界和载荷是否完整 | 基本完整。已明确力矩、等效力、载荷方向、作用位置和约束位置，但真实模型还需进一步确认孔面接触和实际支承方式。 |
| 同伴建议 | 建议不要只使用一维杆模型，应在有限元模型中保留大端孔、小端孔和过渡圆角，并对这些位置加密网格。 |
| 自己的改进方向 | 后续应进一步查清真实几何尺寸和材料许用应力，学习如何在有限元软件中正确设置铰接、接触和网格无关性检查。 |

十四、AI 使用记录与反思

本次报告使用了Codex。AI 主要帮助完成报告结构梳理、有限元建模信息清单整理、模型简化说明、计算步骤表达、误差来源归纳和文字排版。

报告中的工程对象、简化方式、计算公式和结果均经过本人检查。已确认力矩、单位换算、平均应力、应变和轴向变形的计算过程能够对应本任务的简化静力分析思路。对于题图中未完全明确的尺寸，报告中采用示例尺寸进行计算，并注明若题图尺寸不同应按原图替换。

使用 AI 的收获是能够更快地形成完整报告框架，并把有限元分析中“工程问题识别—分析目标—建模信息—简化模型—载荷约束—结果输出”的逻辑写清楚。不足是 AI 不能替代对题图、材料参数和真实工况的判断，若原始数据不完整，AI 生成的示例值仍需要人工核对。今后使用 AI 辅助学习时，应把它作为整理思路和检查遗漏的工具，而不是直接替代自己的工程判断和计算验证。