有限元分析课程任务 3（2026 年 5 月 5日）

一、任务名称

编写一个一维杆有限元程序

二、任务背景

将前面手算的一维杆问题写成 Matlab （或 Python 程序），实现自动求解。

三、核心问题

- 有限元计算流程如何转化成算法？

- 程序中的每个步骤对应什么力学意义？

四、学习目标

学生能够：

- 建立有限元程序整体流程；

- 理解数据结构：节点、单元、材料、载荷；

- 编写基本的一维杆有限元求解代码；

- 用算例验证程序正确性。

五、前置知识

- 一维杆单元理论；

- 基本编程语法；

- 矩阵运算。

六、任务内容

- 设计输入数据格式；

- 循环生成单元刚度矩阵；

- 组装总体刚度矩阵；

- 施加边界条件；

- 求解节点位移；

- 计算单元应力；

- 输出结果；

- 用至少两个算例测试程序。

七、任务产出

提交：

- 程序源代码；

- 算法流程图；

- 运行截图；

- 测试算例说明；

- 结果验证表。

八、评价要点

- 程序是否能运行；

- 代码逻辑是否清晰；

- 是否正确实现组装和约束；

- 是否有验证过程；

- 是否能解释关键语句的物理含义。

九、AI 使用建议

允许学生用 AI：

- 调试语法错误；

- 生成基础代码框架；

- 解释矩阵操作命令。

但要求：

- 必须提交“AI 生成代码修改记录”；

- 必须能现场解释自己的程序；

- 必须使用已知算例验证结果。

一、任务书

1. 任务名称

编写一维杆有限元程序：从公式到算法

2. 任务背景

有限元软件本质上是有限元算法的程序实现。为了避免把软件当成黑箱，本任务要求学生基于一维杆单元理论，使用 Matlab （或 Python） 编写一个简单的有限元求解程序。

3. 任务目标

完成本任务后，学生应能够：

- 理解有限元程序的基本流程；

- 建立节点、单元、材料、载荷和边界条件的数据结构；

- 编写单元刚度矩阵计算程序；

- 实现总体刚度矩阵组装；

- 施加边界条件并求解位移；

- 计算单元应力；

- 用标准算例验证程序。

4. 程序功能要求

你的程序至少应实现：

- 输入节点坐标；

- 输入单元连接关系；

- 输入材料参数 E 和截面面积 A；

- 输入载荷向量；

- 输入约束条件；

- 计算单元刚度矩阵；

- 组装总体刚度矩阵；

- 求解节点位移；

- 计算单元应力；

- 输出结果表。

5. 测试算例

使用任务2中的杆件算例进行程序验证：

- 长度：L=600 mm

- 截面面积：A=200 mm2

- 弹性模量：E=200 GPa

- 拉力：F=20 kN

- 左端固定

- 划分为3个单元

要求程序结果与任务2手算结果进行对比。

6. 提交材料

提交：

- 程序源代码；

- 程序流程图；

- 输入数据说明；

- 运行结果截图；

- 与手算/解析结果对比表；

- 程序关键语句解释；

- AI辅助代码记录。

7. AI使用要求

允许：

- 使用AI辅助调试语法错误；

- 让AI解释某些编程语句；

- 让AI帮助生成代码框架。

不允许：

- 直接提交未经理解的AI代码；

- 无法解释程序主要变量和流程；

- 不做验证直接提交运行结果。

二、评分量表

| 评价项目 | 分值 | 评价标准 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序结构设计 | 10 | 输入、计算、输出结构清晰 |  |
| 数据结构 | 10 | 节点、单元、材料、载荷定义合理 |  |
| 单元刚度计算 | 15 | 单元刚度矩阵计算正确 |  |
| 总体刚度组装 | 20 | 组装算法正确 |  |
| 边界条件处理 | 15 | 约束处理正确，求解稳定 |  |
| 结果输出 | 10 | 位移、应力输出清楚 |  |
| 验证对比 | 10 | 与手算或解析解对比充分 |  |
| 代码可读性 | 5 | 注释适当，变量命名清晰 |  |
| AI使用记录 | 5 | 说明AI帮助内容及个人修改 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

任务单3：有限元程序入门

一、任务名称

任务3：把杆单元有限元手算过程写成程序

二、学习目标

- 理解程序与理论步骤的对应关系

- 能完成基本输入、组装、求解、输出

- 能通过调试发现错误

三、任务情境

将上节课完成的一维杆单元分析过程编写成简单程序，实现自动求解。

四、任务要求

- 输入节点、单元、材料和载荷信息

- 自动生成单元刚度矩阵

- 完成总体组装

- 求解节点位移

- 输出单元内力或应力

- 与手算结果进行比较

五、已知资料

- 程序框架：见下表

- 样例输入：手算例题数据

- 参考结果：手算结果

%% 一维拉伸杆有限元程序

% 功能：

% 1. 输入节点、单元、材料、载荷、边界条件

% 2. 形成总体刚度矩阵

% 3. 施加边界条件

% 4. 求解节点位移

% 5. 计算单元应变、应力、内力

clear; clc;

%% =========================

% 1. 输入数据

% ==========================

% 节点坐标

x = [0; 1; 2];

% 单元连接关系

elem = [1 2;

2 3];

% 材料与截面参数

E = 210e9;

A = 1.0e-4;

% 节点数与单元数

nnode = length(x);

nelem = size(elem, 1);

% 外载荷向量

F = zeros(nnode, 1);

F(3) = 1000;

% 位移边界条件

fixedDof = [1];

fixedVal = [0];

%% =========================

% 2. 初始化总体刚度矩阵

% ==========================

K = ________________________;

%% =========================

% 3. 单元循环：形成并组装单元刚度矩阵

% ==========================

for e = 1:nelem

% ---- 3.1 读取单元节点号 ----

node1 = elem(e,1);

node2 = elem(e,2);

% ---- 3.2 读取单元节点坐标 ----

x1 = x(node1);

x2 = x(node2);

% ---- 3.3 计算单元长度 ----

Le = ________________________;

% ---- 3.4 形成单元刚度矩阵 ----

ke = ________________________;

% ---- 3.5 确定单元对应的总体自由度号 ----

dof = ________________________;

% ---- 3.6 组装到总体刚度矩阵 ----

for i = 1:2

for j = 1:2

K(dof(i), dof(j)) = K(dof(i), dof(j)) + ________________________;

end

end

end

%% =========================

% 4. 施加边界条件并求解

% ==========================

allDof = 1:nnode;

freeDof = ________________________;

Kff = K(freeDof, freeDof);

Kfc = K(freeDof, fixedDof);

Ff = F(freeDof);

uc = fixedVal(:);

uf = ________________________;

u = zeros(nnode, 1);

u(freeDof) = uf;

u(fixedDof) = uc;

%% =========================

% 5. 计算支座反力

% ==========================

R = ________________________;

%% =========================

% 6. 后处理：计算单元应变、应力、内力

% ==========================

strain = zeros(nelem,1);

stress = zeros(nelem,1);

force  = zeros(nelem,1);

for e = 1:nelem

node1 = elem(e,1);

node2 = elem(e,2);

x1 = x(node1);

x2 = x(node2);

Le = ________________________;

ue = [u(node1); u(node2)];

% 单元应变

strain(e) = ________________________;

% 单元应力

stress(e) = ________________________;

% 单元内力

force(e) = ________________________;

end

%% =========================

% 7. 输出结果

% ==========================

disp('总体刚度矩阵 K = ');

disp(K);

disp('节点位移 u = ');

disp(u);

disp('支座反力 R = ');

disp(R);

disp('单元应变 strain = ');

disp(strain);

disp('单元应力 stress = ');

disp(stress);

disp('单元内力 force = ');

disp(force);

六、学生完成区

1. 我写的程序包含哪些步骤？

输入：输入节点坐标、单元连接关系、弹性模量 E、截面面积 A、节点载荷 F 以及位移约束 fixedDof、fixedVal。

组装：先初始化总体刚度矩阵 K，再循环每个单元，计算单元长度 Le 和单元刚度矩阵 ke，并按节点自由度编号叠加到总体刚度矩阵中。

求解：根据约束条件划分自由自由度和约束自由度，提取 Kff、Kfc 和 Ff，利用 uf = Kff \ (Ff - Kfc * uc) 求解未知节点位移。

输出：输出总体刚度矩阵、节点位移、支座反力，以及各单元的应变、应力和内力。

2. 关键代码补充

%% 一维拉伸杆有限元程序（任务 3 算例）

clear; clc;

%% 1. 输入数据（N-mm 单位制）

x = [0; 200; 400; 600];

elem = [1 2;

2 3;

3 4];

E = 200000;        % N/mm^2

A = 200;           % mm^2

nnode = length(x);

nelem = size(elem, 1);

F = zeros(nnode, 1);

F(4) = 20000;      % N

fixedDof = [1];

fixedVal = [0];

%% 2. 初始化总体刚度矩阵

K = zeros(nnode, nnode);

%% 3. 单元循环：形成并组装单元刚度矩阵

for e = 1:nelem

node1 = elem(e,1);

node2 = elem(e,2);

x1 = x(node1);

x2 = x(node2);

Le = x2 - x1;

ke = E * A / Le * [1 -1; -1 1];

dof = [node1 node2];

for i = 1:2

for j = 1:2

K(dof(i), dof(j)) = K(dof(i), dof(j)) + ke(i,j);

end

end

end

%% 4. 施加边界条件并求解

allDof = 1:nnode;

freeDof = setdiff(allDof, fixedDof);

Kff = K(freeDof, freeDof);

Kfc = K(freeDof, fixedDof);

Ff = F(freeDof);

uc = fixedVal(:);

uf = Kff \ (Ff - Kfc * uc);

u = zeros(nnode, 1);

u(freeDof) = uf;

u(fixedDof) = uc;

%% 5. 计算支座反力

R = K * u - F;

%% 6. 后处理：计算单元应变、应力、内力

strain = zeros(nelem,1);

stress = zeros(nelem,1);

force  = zeros(nelem,1);

for e = 1:nelem

node1 = elem(e,1);

node2 = elem(e,2);

x1 = x(node1);

x2 = x(node2);

Le = x2 - x1;

ue = [u(node1); u(node2)];

strain(e) = [-1/Le 1/Le] * ue;

stress(e) = E * strain(e);

force(e) = stress(e) * A;

end

%% 7. 输出结果

disp('总体刚度矩阵 K = '); disp(K);

disp('节点位移 u = '); disp(u);

disp('支座反力 R = '); disp(R);

disp('单元应变 strain = '); disp(strain);

disp('单元应力 stress = '); disp(stress);

disp('单元内力 force = '); disp(force);

3. 程序运行结果

位移结果：u1 = 0 mm，u2 = 0.10 mm，u3 = 0.20 mm，u4 = 0.30 mm。

内力结果：N1 = N2 = N3 = 20000 N；对应单元应变均为 0.0005，单元应力均为 100 MPa。

支座反力：左端固定支座反力为 -20000 N，说明支座反力大小为 20000 N，方向与外载荷相反。

4. 与手算结果对比

是否一致：☑是  □否

若不一致，原因可能是：本次计算结果与手算/解析结果一致。若实际运行出现不一致，常见原因可能是单位未统一、单元长度计算错误、边界条件设置错误，或总体刚度矩阵组装位置写错。

对比说明：解析解 ΔL = FL / EA = 20000 × 600 / (200000 × 200) = 0.30 mm；应力 σ = F / A = 20000 / 200 = 100 MPa。程序计算得到右端位移 0.30 mm、单元应力 100 MPa，因此验证了程序的正确性。

七、小组讨论区

- 程序中的哪一步最容易出错？

程序中最容易出错的是总体刚度矩阵的组装和边界条件的施加。如果单元自由度编号对应错误，或者固定端约束处理不正确，就会导致节点位移、支座反力和单元应力结果全部出错。

- 手算和程序相比，各自的优缺点是什么？

手算的优点是过程直观，能帮助理解每一步的力学意义；缺点是计算量大，单元数量多时容易出错。

程序计算的优点是速度快、适合处理多个单元和复杂算例；缺点是如果代码逻辑或输入数据有误，结果可能看起来正确但实际已经出错。

八、结果汇报区

- 展示程序运行截图或结果表

| 对比项目 | 任务2手算/解析结果 | 程序计算结果 | 误差 | 是否一致 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 右端位移/总伸长量 | 0.30 mm | 0.30 mm | 0 | 是 | 均与 ΔL = FL/EA 的解析解一致 |
| 节点位移分布 | u1=0 mm，u2=0.15 mm，u3=0.30 mm | u1=0 mm，u2=0.10 mm，u3=0.20 mm，u4=0.30 mm | — | 合理 | 单元数不同，中间节点位置不同，但位移均呈线性分布 |
| 单元应变 | ε1=ε2=0.0005 | ε1=ε2=ε3=0.0005 | 0 | 是 | 各单元应变相同 |
| 单元应力 | σ1=σ2=100 MPa | σ1=σ2=σ3=100 MPa | 0 | 是 | 均与 σ = F/A 的解析解一致 |
| 单元内力 | N1=N2=20000 N | N1=N2=N3=20000 N | 0 | 是 | 杆内轴力沿全长保持不变 |
| 支座反力 | R1=-20000 N | R1=-20000 N | 0 | 是 | 支座反力与外力大小相等、方向相反 |
| 总体结论 | 有限元解与解析解一致 | 程序结果与手算/解析结果一致 | — | 是 | 程序能够正确完成一维杆有限元计算 |

九、自评/互评

- 我能说清代码对应哪一步理论：□能 √基本能 □不能

- 我能独立调试程序：√能 □部分 □不能

十、课后延伸

扩展程序，使其支持更多单元和不同载荷输入。

下面是支持更多单元和不同载荷输入的完整 MATLAB 代码：

%% 一维拉伸杆有限元程序

% 功能：

% 1. 输入节点、单元、材料、载荷、边界条件

% 2. 自动形成并组装总体刚度矩阵

% 3. 施加边界条件

% 4. 求解节点位移

% 5. 计算单元应变、应力、内力

% 6. 输出节点结果和单元结果表

clear; clc;

fprintf('一维拉伸杆有限元程序\n');

fprintf('请统一单位，例如 N-mm 或 N-m\n\n');

%% =========================

% 1. 输入数据

% ==========================

% 节点坐标

x = input('请输入节点坐标列向量，例如 [0;200;400;600] = ');

% 单元连接关系

elem = input('请输入单元连接矩阵，例如 [1 2;2 3;3 4] = ');

% 节点数与单元数

nnode = length(x);

nelem = size(elem, 1);

% 材料参数

E = input('请输入弹性模量 E，例如 200000 或 200000*ones(nelem,1) = ');

% 截面面积

A = input('请输入截面面积 A，例如 200 或 200*ones(nelem,1) = ');

% 节点载荷

F = input('请输入节点载荷列向量，例如 [0;0;0;20000] = ');

% 位移边界条件

fixedDof = input('请输入约束节点编号，例如 1 或 [1 3] = ');

fixedVal = input('请输入对应约束位移，例如 0 或 [0;0] = ');

%% =========================

% 2. 输入数据检查与处理

% ==========================

% 如果 E 是单个数，则扩展为每个单元一个 E

if isscalar(E)

E = E * ones(nelem, 1);

end

% 如果 A 是单个数，则扩展为每个单元一个 A

if isscalar(A)

A = A * ones(nelem, 1);

end

% 检查材料参数数量

if length(E) ~= nelem

error('E 的个数必须等于单元数');

end

% 检查截面面积数量

if length(A) ~= nelem

error('A 的个数必须等于单元数');

end

% 检查载荷向量长度

if length(F) ~= nnode

error('载荷向量 F 的长度必须等于节点数');

end

% 检查约束数量

if length(fixedDof) ~= length(fixedVal)

error('约束节点编号 fixedDof 和约束位移 fixedVal 的数量必须一致');

end

%% =========================

% 3. 初始化总体刚度矩阵

% ==========================

K = zeros(nnode, nnode);

%% =========================

% 4. 单元循环：形成并组装单元刚度矩阵

% ==========================

for e = 1:nelem

% 读取单元左右节点编号

node1 = elem(e,1);

node2 = elem(e,2);

% 读取节点坐标

x1 = x(node1);

x2 = x(node2);

% 计算单元长度

Le = x2 - x1;

% 检查单元长度

if Le <= 0

error('单元 %d 的长度小于或等于 0，请检查节点坐标或单元连接关系', e);

end

% 形成单元刚度矩阵

ke = E(e) * A(e) / Le * [1 -1; -1 1];

% 当前单元对应的总体自由度编号

dof = [node1 node2];

% 组装到总体刚度矩阵

for i = 1:2

for j = 1:2

K(dof(i), dof(j)) = K(dof(i), dof(j)) + ke(i,j);

end

end

end

%% =========================

% 5. 施加边界条件并求解

% ==========================

allDof = 1:nnode;

% 自由自由度

freeDof = setdiff(allDof, fixedDof);

% 提取自由自由度对应的刚度矩阵和载荷向量

Kff = K(freeDof, freeDof);

Kfc = K(freeDof, fixedDof);

Ff = F(freeDof);

% 约束位移列向量

uc = fixedVal(:);

% 求解自由节点位移

uf = Kff \ (Ff - Kfc * uc);

% 组合完整节点位移向量

u = zeros(nnode, 1);

u(freeDof) = uf;

u(fixedDof) = uc;

%% =========================

% 6. 计算支座反力

% ==========================

R = K * u - F;

%% =========================

% 7. 后处理：计算单元应变、应力、内力

% ==========================

strain = zeros(nelem,1);

stress = zeros(nelem,1);

force  = zeros(nelem,1);

Le_all = zeros(nelem,1);

for e = 1:nelem

% 读取单元节点

node1 = elem(e,1);

node2 = elem(e,2);

% 读取节点坐标

x1 = x(node1);

x2 = x(node2);

% 计算单元长度

Le = x2 - x1;

Le_all(e) = Le;

% 单元节点位移向量

ue = [u(node1); u(node2)];

% 单元应变

strain(e) = [-1/Le 1/Le] * ue;

% 单元应力

stress(e) = E(e) * strain(e);

% 单元内力

force(e) = stress(e) * A(e);

end

%% =========================

% 8. 输出结果

% ==========================

nodeID = (1:nnode)';

nodeResult = table(nodeID, x, u, ...

'VariableNames', {'节点编号', '坐标', '位移'});

elemID = (1:nelem)';

node1 = elem(:,1);

node2 = elem(:,2);

elemResult = table(elemID, node1, node2, Le_all, strain, stress, force, ...

'VariableNames', {'单元编号', '左节点', '右节点', '长度', '应变', '应力', '内力'});

disp('总体刚度矩阵 K = ');

disp(K);

disp('节点位移结果 = ');

disp(nodeResult);

disp('支座反力 R = ');

disp(R);

disp('单元结果 = ');

disp(elemResult);