任务4之预任务。

请用任务3完成的matlab程序，计算下面的算例。

如图所示三杆桁架，1、4节点约束，2节点作用3000N的水平向右的力。每个单元的长度为30mm，杨氏模量E=30MPa，横截面积A=1mm2.

请完成下面的任务：

- 写出该结构的总体刚度矩阵；

- 计算节点2和节点3的位移；

- 计算节点1和节点4的约束反力。

代码：

%% 一维杆单元有限元程序

% 功能：

% 1. 建立一维杆单元有限元模型

% 2. 形成总体刚度矩阵

% 3. 施加位移边界条件

% 4. 求解节点位移

% 5. 计算单元应变、应力、内力

% 6. 输出支座反力

clear; clc; close all;

%% =========================

% 1. 基本参数输入

% ==========================

Le0 = 30;          % 每个单元长度，单位 mm

A = 1;             % 截面面积，单位 mm^2

E = 30;            % 弹性模量，单位 MPa = N/mm^2

P = 3000;          % 节点2水平向右集中力，单位 N

nelem = 3;         % 单元数

nnode = nelem + 1; % 节点数

%% =========================

% 2. 节点坐标与单元连接关系

% ==========================

x = [0; 30; 60; 90];       % 节点坐标，单位 mm

elem = [1 2;

2 3;

3 4];              % 单元连接关系

%% =========================

% 3. 外载荷与边界条件

% ==========================

F = zeros(nnode, 1);       % 总体载荷向量

F(2) = P;                  % 节点2施加3000N水平向右的力

fixedDof = [1 4];          % 节点1和节点4固定

fixedVal = [0; 0];         % 约束位移均为0

%% =========================

% 4. 初始化总体刚度矩阵

% ==========================

K = zeros(nnode, nnode);

%% =========================

% 5. 单元循环：形成并组装单元刚度矩阵

% ==========================

for e = 1:nelem

node1 = elem(e, 1);

node2 = elem(e, 2);

x1 = x(node1);

x2 = x(node2);

Le = x2 - x1;

ke = E * A / Le * [1 -1;

-1  1];

dof = [node1, node2];

K(dof, dof) = K(dof, dof) + ke;

end

%% =========================

% 6. 施加边界条件并求解节点位移

% ==========================

allDof = 1:nnode;

freeDof = setdiff(allDof, fixedDof);

Kff = K(freeDof, freeDof);

Kfc = K(freeDof, fixedDof);

Ff = F(freeDof);

uc = fixedVal(:);

uf = Kff \ (Ff - Kfc * uc);

U = zeros(nnode, 1);

U(freeDof) = uf;

U(fixedDof) = uc;

%% =========================

% 7. 计算支座反力

% ==========================

R = K * U - F;

%% =========================

% 8. 后处理：计算单元应变、应力、内力

% ==========================

strain = zeros(nelem, 1);

stress = zeros(nelem, 1);

internalForce = zeros(nelem, 1);

for e = 1:nelem

node1 = elem(e, 1);

node2 = elem(e, 2);

x1 = x(node1);

x2 = x(node2);

Le = x2 - x1;

u1 = U(node1);

u2 = U(node2);

strain(e) = (u2 - u1) / Le;

stress(e) = E * strain(e);

internalForce(e) = stress(e) * A;

end

%% =========================

% 9. 输出结果

% ==========================

disp('==============================');

disp('一维三单元杆有限元计算结果');

disp('==============================');

fprintf('单元长度 Le = %.2f mm\n', Le0);

fprintf('截面面积 A = %.2f mm^2\n', A);

fprintf('弹性模量 E = %.2f MPa\n', E);

fprintf('节点2外载荷 P = %.2f N\n', P);

fprintf('单元数 = %d\n', nelem);

fprintf('节点数 = %d\n\n', nnode);

disp('总体刚度矩阵 K = ');

disp(K);

disp('总体载荷向量 F = ');

disp(F);

disp('节点位移结果：');

fprintf('节点号\t坐标/mm\t\t位移/mm\n');

for i = 1:nnode

fprintf('%d\t%.2f\t\t%.6f\n', i, x(i), U(i));

end

fprintf('\n单元计算结果：\n');

fprintf('单元号\t长度/mm\t\t应变\t\t应力/MPa\t内力/N\n');

for e = 1:nelem

node1 = elem(e, 1);

node2 = elem(e, 2);

Le = x(node2) - x(node1);

fprintf('%d\t%.2f\t\t%.6e\t%.3f\t\t%.3f\n', ...

e, Le, strain(e), stress(e), internalForce(e));

end

fprintf('\n支座反力：\n');

fprintf('节点1支座反力 R1 = %.3f N\n', R(1));

fprintf('节点4支座反力 R4 = %.3f N\n', R(4));

fprintf('\n最大位移 = %.6f mm\n', max(abs(U)));

fprintf('最大应力 = %.3f MPa\n', max(abs(stress)));

%% =========================

% 10. 简单绘制变形图

% ==========================

scale = 0.01;

figure;

plot(x, zeros(size(x)), 'ko-', 'LineWidth', 1.5);

hold on;

plot(x + scale * U, zeros(size(x)), 'ro--', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('x / mm');

ylabel('杆轴线');

legend('原始位置', '变形后位置');

title('一维杆结构变形图');

图4-1 预任务结果图

一、总体刚度矩阵

由于每个单元：

EAL=30×130=1

所以总体刚度矩阵为：

K=1-100-12-100-12-100-11

二、节点位移结果

节点 1 和节点 4 固定，因此：

u1=0,u4=0

程序计算得到：

| 节点 | 坐标/mm | 位移/mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 2000 |
| 3 | 60 | 1000 |
| 4 | 90 | 0 |

所以重点结果是：

u2=2000 mm
u3=1000 mm

三、单元应力、应变和内力结果

| 单元 | 长度/mm | 应变 | 应力/MPa | 内力/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 66.6667 | 2000 | 2000 |
| 2 | 30 | -33.3333 | -1000 | -1000 |
| 3 | 30 | -33.3333 | -1000 | -1000 |

说明：

单元 1 受拉，内力为 2000N；
单元 2 和单元 3 受压，内力均为 -1000N。

四、支座反力结果

程序计算得到：

R1=-2000 N
R4=-1000 N

负号表示反力方向与 x轴正方向相反，也就是两个支座反力都向左。

五、整体平衡校核

外力为：

P=3000 N

支座反力合力为：

R1+R4=-2000-1000=-3000 N

因此：

R1+R4+P=-2000-1000+3000=0

校核验证：

1. 用有限元方程校核

这个结构有 4 个节点、3 个单元，节点 1 和节点 4 固定：

u1=0,u4=0

节点 2 受力：

F2=3000N

总体刚度矩阵是：

K=1-100-12-100-12-100-11

代入约束后，只需要解节点 2、节点 3 的位移：

2-1-12u2u3=30000

展开就是：

2u2-u3=3000
-u2+2u3=0

由第二式：

u2=2u3

代入第一式：

2(2u3)-u3=3000
3u3=3000
u3=1000mm

所以：

u2=2000mm

这和 MATLAB 运行出来的结果完全一致。

2. 用力平衡校核反力

程序算出：

R1=-2000N
R4=-1000N

外力是：

F2=3000N

整体平衡：

R1+F2+R4=0

代入：

-2000+3000-1000=0

所以支座反力也是对的。

一、二维桁架单元为何需要坐标变换？

对于一维杆单元，杆件都沿同一条 x方向布置，所以每个节点只有一个轴向位移自由度，单元刚度矩阵可以直接组装到总体刚度矩阵中。

但是二维桁架中，每根杆的方向可能不同。有的杆水平，有的杆竖直，有的杆倾斜。杆单元本身只能承受沿杆轴方向的拉压变形，而整体结构的节点位移通常用全局坐标系下的 x、y 位移表示。

因此需要把单元局部坐标系中的刚度关系转换到整体坐标系中。

简单说就是：

局部坐标系：沿杆方向
整体坐标系：结构统一的x、y方向

如果不进行坐标变换，倾斜杆件的轴向刚度就无法正确分配到全局 x、y 两个方向上，整体刚度矩阵也就无法正确组装。

例如一根斜杆受力后，它的变形不是单纯沿全局 x方向，也不是单纯沿全局 y方向，而是同时和两个方向有关。因此二维桁架单元必须通过方向余弦进行坐标变换。

二、如何判断桁架是否稳定？

判断桁架是否稳定，不能只看有没有杆，还要看它是否能抵抗外力后不发生机构运动。

常用判断方法有三点。

第一，看支座约束是否足够。二维平面结构整体有 3 个刚体运动自由度，分别是水平平移、竖直平移和整体转动。如果支座不能限制这 3 个刚体运动，结构就会整体移动或转动，是不稳定的。

第二，看杆件布置是否形成稳定的几何体系。三角形是最基本的稳定单元，四边形如果没有斜杆，容易变成机构。因此平面桁架通常依靠三角形杆系保持稳定。

第三，可以用平面桁架的静定判别式初步判断：

m+r=2j

其中：

m为杆件数
r为支座反力数
j为节点数

如果：

m+r<2j

一般说明约束不足，结构可能不稳定。

如果：

m+r=2j

结构可能是静定结构，但还要检查几何布置是否合理。

如果：

m+r>2j

结构通常是超静定结构，但也不能只靠这个式子判断稳定，还要看杆件布置是否存在机构。

所以，稳定性判断不能只看公式，还要结合结构几何形状、支座约束和刚度矩阵是否奇异来判断。

三、为什么这根杆受压？

以你这个一维三杆算例为例，节点 1 和节点 4 固定，节点 2 受到向右的 3000N力。

程序计算得到：

u1=0
u2=2000mm
u3=1000mm
u4=0

判断一根杆受拉还是受压，关键看这个单元两端节点的相对位移。

对于第 1 根杆，连接节点 1 和节点 2：

u2-u1=2000-0=2000mm

右端节点 2 相对节点 1 向右移动，所以单元 1 被拉长，因此第 1 根杆受拉。

对于第 2 根杆，连接节点 2 和节点 3：

u3-u2=1000-2000=-1000mm

右端节点 3 的位移小于左端节点 2 的位移，说明节点 2 向节点 3 靠近，杆件长度变短，所以第 2 根杆受压。

对于第 3 根杆，连接节点 3 和节点 4：

u4-u3=0-1000=-1000mm

右端节点 4 固定不动，节点 3 向右移动，节点 3 向节点 4 靠近，杆件也被压短，所以第 3 根杆受压。

所以，程序中单元 2 和单元 3 的应力、内力为负，不是计算错误，而是说明它们处于受压状态。

四、为什么节点位移方向是这样的？

本算例中，节点 2 受到向右的 3000N外力，因此节点 2 的位移方向为正，也就是沿 x轴正方向移动。

节点 3 虽然没有直接受到外力，但是它通过单元 2 与节点 2 相连。节点 2 向右移动时，会带动中间杆件和节点 3 发生变形，所以节点 3 也会向右移动。

但是节点 3 右侧连接着固定节点 4。节点 4 的位移为零，会限制节点 3 的继续右移。因此节点 3 的位移虽然也是正方向，但小于节点 2：

u2=2000mm
u3=1000mm

这说明节点 2 是受力点，位移最大；节点 3 受到右端固定支座的约束影响，位移较小；节点 1 和节点 4 因为被约束，所以位移为零。

变例：

图4-2 预任务变式图

假设左右对称，竖向高度是 100mm，这个例子能不能用刚刚的代码跑通？

能跑通，但不能直接用刚刚那个一维杆代码原封不动跑。

刚刚那个程序适合这种结构：

1-2-3-4

也就是所有杆都在同一条直线上，每个节点只有一个位移自由度：

ux

但黑板上这个例子是二维桁架结构，底部一个节点连接三根杆，外力 F水平向右。它每个节点有两个自由度：

ux, uy

所以必须把程序改成二维桁架有限元程序。

一、为什么刚刚的代码不能直接用？

刚刚的代码里，单元刚度矩阵是：

ke=EAL1-1-11

这个矩阵只描述沿杆轴方向的一维拉压。

但是你这个图中有斜杆和竖直杆，例如左斜杆、右斜杆、竖直杆。斜杆受力后，它对全局 x、y 两个方向都有影响，所以不能只用一个方向的位移。

二维桁架单元刚度矩阵要写成：

ke=EALc2cs-c2-cscss2-cs-s2-c2-csc2cs-cs-s2css2

其中：

c=x2-x1L
s=y2-y1L

这就是所谓的坐标变换。

二、这个例子的节点可以这样编号

可以把黑板上的结构看成 4 个节点、3 根杆：

| 节点 | 位置 |
| --- | --- |
| 节点 1 | 左上支座 |
| 节点 2 | 中上支座 |
| 节点 3 | 右上支座 |
| 节点 4 | 下方受力节点 |

单元连接关系为：

| 单元 | 连接节点 |
| --- | --- |
| 1 | 1 — 4 |
| 2 | 2 — 4 |
| 3 | 3 — 4 |

节点 1、2、3 是支座点，通常可以设为固定：

u1x=u1y=0
u2x=u2y=0
u3x=u3y=0

节点 4 是自由节点，受到水平向右的力：

F4x=F

%% 二维桁架有限元程序

% 功能：

% 1. 建立二维桁架有限元模型

% 2. 形成总体刚度矩阵

% 3. 施加位移边界条件

% 4. 求解节点位移

% 5. 计算单元应变、应力、轴力

% 6. 输出支座反力

clear; clc; close all;

%% =========================

% 1. 基本参数输入

% ==========================

E = 30;        % 弹性模量，单位 MPa = N/mm^2

A = 1;         % 横截面积，单位 mm^2

F0 = 3000;     % 节点4水平向右外力，单位 N

%% =========================

% 2. 节点坐标

% 每一行代表一个节点：[x, y]

% ==========================

node = [

0,   100;     % 节点1：左上支座

100, 100;     % 节点2：中上支座

200, 100;     % 节点3：右上支座

100, 0        % 节点4：下方受力节点

];

nnode = size(node, 1);

%% =========================

% 3. 单元连接关系

% 每一行代表一个单元：[起点节点, 终点节点]

% ==========================

elem = [

1, 4;

2, 4;

3, 4

];

nelem = size(elem, 1);

%% =========================

% 4. 总自由度数

% 每个节点有两个自由度：x方向位移、y方向位移

% 节点i的自由度编号：

% ux = 2*i-1

% uy = 2*i

% ==========================

ndof = 2 * nnode;

K = zeros(ndof, ndof);

F = zeros(ndof, 1);

%% =========================

% 5. 施加载荷

% 节点4水平向右受力F0

% ==========================

F(2*4 - 1) = F0;

%% =========================

% 6. 单元刚度矩阵组装

% ==========================

for e = 1:nelem

node1 = elem(e, 1);

node2 = elem(e, 2);

x1 = node(node1, 1);

y1 = node(node1, 2);

x2 = node(node2, 1);

y2 = node(node2, 2);

L = sqrt((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2);

c = (x2 - x1) / L;

s = (y2 - y1) / L;

ke = E * A / L * [

c^2,  c*s, -c^2, -c*s;

c*s,  s^2, -c*s, -s^2;

-c^2, -c*s,  c^2,  c*s;

-c*s, -s^2,  c*s,  s^2

];

dof = [

2*node1 - 1, 2*node1, ...

2*node2 - 1, 2*node2

];

K(dof, dof) = K(dof, dof) + ke;

end

%% =========================

% 7. 施加边界条件

% 节点1、2、3固定

% ==========================

fixedDof = [

1, 2, ...

3, 4, ...

5, 6

];

fixedVal = zeros(length(fixedDof), 1);

allDof = 1:ndof;

freeDof = setdiff(allDof, fixedDof);

Kff = K(freeDof, freeDof);

Kfc = K(freeDof, fixedDof);

Ff = F(freeDof);

uf = Kff \ (Ff - Kfc * fixedVal);

U = zeros(ndof, 1);

U(freeDof) = uf;

U(fixedDof) = fixedVal;

%% =========================

% 8. 计算支座反力

% ==========================

R = K * U - F;

%% =========================

% 9. 计算单元应变、应力、轴力

% ==========================

strain = zeros(nelem, 1);

stress = zeros(nelem, 1);

axialForce = zeros(nelem, 1);

for e = 1:nelem

node1 = elem(e, 1);

node2 = elem(e, 2);

x1 = node(node1, 1);

y1 = node(node1, 2);

x2 = node(node2, 1);

y2 = node(node2, 2);

L = sqrt((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2);

c = (x2 - x1) / L;

s = (y2 - y1) / L;

dof = [

2*node1 - 1, 2*node1, ...

2*node2 - 1, 2*node2

];

ue = U(dof);

strain(e) = [-c, -s, c, s] * ue / L;

stress(e) = E * strain(e);

axialForce(e) = stress(e) * A;

end

%% =========================

% 10. 输出结果

% ==========================

disp('==============================');

disp('二维桁架有限元计算结果');

disp('==============================');

disp('总体刚度矩阵 K = ');

disp(K);

disp('节点位移结果：');

fprintf('节点号\tUx/mm\t\tUy/mm\n');

for i = 1:nnode

fprintf('%d\t%.6f\t%.6f\n', i, U(2*i-1), U(2*i));

end

fprintf('\n单元计算结果：\n');

fprintf('单元号\t应变\t\t应力/MPa\t轴力/N\t\t状态\n');

for e = 1:nelem

if axialForce(e) > 0

state = '受拉';

elseif axialForce(e) < 0

state = '受压';

else

state = '零力杆';

end

fprintf('%d\t%.6e\t%.6f\t%.6f\t%s\n', ...

e, strain(e), stress(e), axialForce(e), state);

end

fprintf('\n支座反力：\n');

for i = 1:3

fprintf('节点%d反力：Rx = %.6f N, Ry = %.6f N\n', ...

i, R(2*i-1), R(2*i));

end

图片4-3 预任务变式结果图

任务4

课堂算例是一个三角形平面桁架：

- 节点1：00

- 节点2：10000 mm

- 节点3：500800 mm

- 单元：1-2、1-3、2-3

- 截面面积：A=300 mm2

- 弹性模量：E=200 GPa

- 节点1固定：ux=0,uy=0

- 节点2约束：uy=0

- 节点3施加竖直向下力：P=10 kN

三角形二维桁架算例 补齐后的完整 MATLAB 程序：

%% =========================================================

%  二维桁架有限元分析（学生填空版）

%  任务：三角形平面桁架的位移、支反力、杆件轴力计算

%  单位建议：

%  长度：mm

%  力：N

%  应力：N/mm^2

% =========================================================

clear; clc; close all;

%% 1. 材料与截面参数

E = 200000;         % 弹性模量，单位 N/mm^2

A = 300;            % 截面面积，单位 mm^2

%% 2. 节点坐标表

% 每行格式：[x  y]

node = [...

0    , 0   ;   % 节点1

1000 , 0   ;   % 节点2

500  , 800 ];  % 节点3

%% 3. 单元连接表

% 每行格式：[起点节点号 终点节点号]

elem = [...

1  2 ;

1  3 ;

2  3 ];

nNode = size(node,1);       % 节点总数

nElem = size(elem,1);       % 单元总数

ndof  = 2 * nNode;          % 总自由度数，每节点2个自由度

%% 4. 绘制结构图

figure;

hold on; axis equal; grid on;

title('二维三角形桁架结构图');

xlabel('x / mm'); ylabel('y / mm');

for e = 1:nElem

n1 = elem(e,1);

n2 = elem(e,2);

x = [node(n1,1), node(n2,1)];

y = [node(n1,2), node(n2,2)];

plot(x, y, 'b-', 'LineWidth', 2);

end

plot(node(:,1), node(:,2), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r');

for i = 1:nNode

text(node(i,1)+20, node(i,2)+20, ['节点', num2str(i)]);

end

%% 5. 初始化总体刚度矩阵

K = zeros(ndof, ndof);

% 用于保存每个单元的长度、方向余弦和刚度矩阵

L_elem = zeros(nElem,1);

c_elem = zeros(nElem,1);

s_elem = zeros(nElem,1);

%% 6. 逐单元计算并组装总体刚度矩阵

for e = 1:nElem

% ---- 6.1 读取单元两端节点号 ----

n1 = elem(e,1);

n2 = elem(e,2);

% ---- 6.2 读取节点坐标 ----

x1 = node(n1,1);  y1 = node(n1,2);

x2 = node(n2,1);  y2 = node(n2,2);

% ---- 6.3 计算单元长度和方向余弦 ----

Le = sqrt((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2);

c  = (x2-x1) / Le;

s  = (y2-y1) / Le;

L_elem(e) = Le;

c_elem(e) = c;

s_elem(e) = s;

% ---- 6.4 单元整体坐标下刚度矩阵 ----

% ke = EA/L * [ c^2    c*s   -c^2   -c*s

%               c*s    s^2   -c*s   -s^2

%              -c^2   -c*s    c^2    c*s

%              -c*s   -s^2    c*s    s^2 ]

ke = E * A / Le * ...

[ c^2,   c*s,  -c^2,  -c*s;

c*s,   s^2,  -c*s,  -s^2;

-c^2,  -c*s,   c^2,   c*s;

-c*s,  -s^2,   c*s,   s^2 ];

% ---- 6.5 单元自由度编号 ----

% 节点i的自由度编号规则：

% ux -> 2*i-1

% uy -> 2*i

dof = [2*n1-1 , 2*n1 , 2*n2-1 , 2*n2];

% ---- 6.6 组装到总体刚度矩阵 ----

K(dof, dof) = K(dof, dof) + ke;

end

%% 7. 输出每个单元的几何信息

disp('================ 单元几何信息 ================');

for e = 1:nElem

fprintf('单元 %d: L = %.3f mm, c = %.4f, s = %.4f\n', ...

e, L_elem(e), c_elem(e), s_elem(e));

end

%% 8. 建立载荷向量

F = zeros(ndof,1);

% 节点3施加竖向向下力 P = 10 kN

% 注意单位统一：1 kN = 1000 N

F(6) = -10000;

%% 9. 施加边界条件

% 已知约束：

% 节点1固定: ux1 = 0, uy1 = 0

% 节点2约束: uy2 = 0

fixed_dof = [1 2 4];

all_dof  = 1:ndof;

free_dof = setdiff(all_dof, fixed_dof);

%% 10. 求解节点位移

U = zeros(ndof,1);

Kff = K(free_dof, free_dof);

Ff  = F(free_dof);

U(free_dof) = Kff \ Ff;

%% 11. 计算支反力

R = K * U - F;

%% 12. 输出节点位移

disp('================ 节点位移结果 ================');

for i = 1:nNode

ux = U(2*i-1);

uy = U(2*i);

fprintf('节点 %d: ux = %.6f mm, uy = %.6f mm\n', i, ux, uy);

end

%% 13. 输出支反力

disp('================ 支座反力结果 ================');

for i = fixed_dof

fprintf('自由度 %d 的反力 = %.3f N\n', i, R(i));

end

%% 14. 计算杆件轴力

% 二维桁架单元轴力公式：

% N = EA/L * [-c  -s   c   s] * ue

N_elem = zeros(nElem,1);

for e = 1:nElem

n1 = elem(e,1);

n2 = elem(e,2);

Le = L_elem(e);

c  = c_elem(e);

s  = s_elem(e);

dof = [2*n1-1, 2*n1, 2*n2-1, 2*n2];

ue  = U(dof);

N_elem(e) = E * A / Le * [-c, -s, c, s] * ue;

end

%% 15. 判断受拉或受压

disp('================ 杆件轴力结果 ================');

for e = 1:nElem

if N_elem(e) > 0

state = '受拉';

elseif N_elem(e) < 0

state = '受压';

else

state = '零力杆';

end

fprintf('单元 %d: 轴力 N = %.3f N, %s\n', e, N_elem(e), state);

end

%% 16. 变形图（可选放大）

scale = 100;  % 变形放大倍数，可自行调整

node_def = node;

for i = 1:nNode

node_def(i,1) = node(i,1) + scale * U(2*i-1);

node_def(i,2) = node(i,2) + scale * U(2*i);

end

for e = 1:nElem

n1 = elem(e,1);

n2 = elem(e,2);

x0 = [node(n1,1), node(n2,1)];

y0 = [node(n1,2), node(n2,2)];

xd = [node_def(n1,1), node_def(n2,1)];

yd = [node_def(n1,2), node_def(n2,2)];

plot(x0, y0, 'b-', 'LineWidth', 2);      % 原结构

plot(xd, yd, 'r--', 'LineWidth', 1.5);   % 变形后

end

legend('原结构', '原结构节点', '变形后结构');

图 4-1 二维三角形桁架原结构与变形后结构对比图

图 4-2 二维三角形桁架有限元计算结果

本结构共有 3 个节点，其中节点 1 位于坐标原点，节点 2 位于水平方向 1000 mm 处，节点 3 位于节点 1 和节点 2 中点上方 800 mm 处，形成一个三角形平面桁架结构。

节点坐标表：

| 节点编号 |  | x 坐标 / mm | y 坐标 / mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点 1 |  | 0 | 0 |
| 节点 2 |  | 1000 | 0 |
| 节点 3 |  | 500 | 800 |

本结构共有 3 个桁架单元，其中单元 1 连接节点 1 与节点 2，形成底部水平杆；单元 2 连接节点 1 与节点 3，形成左侧斜杆；单元 3 连接节点 2 与节点 3，形成右侧斜杆

单元连接表：

| 单元编号 | 起点节点 | 终点节点 | 对应杆件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元 1 | 节点 1 | 节点 2 | 底部水平杆 |
| 单元 2 | 节点 1 | 节点 3 | 左侧斜杆 |
| 单元 3 | 节点 2 | 节点 3 | 右侧斜杆 |

由表可知，单元 1 为水平杆件，其方向余弦为 c=1.0000、s=0.0000。单元 2 和单元 3 为左右两根斜杆，长度相同，均为 943.398 mm。由于两根斜杆关于结构中线对称，其竖直方向余弦 s相同，水平方向余弦 c数值大小相等、符号相反。

| 单元编号 | 起点节点 | 终点节点 | 长度 L / mm | 方向余弦 c | 方向余弦 s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元 1 | 节点 1 | 节点 2 | 1000.000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 单元 2 | 节点 1 | 节点 3 | 943.398 | 0.5300 | 0.8480 |
| 单元 3 | 节点 2 | 节点 3 | 943.398 | -0.5300 | 0.8480 |

二维桁架单元刚度矩阵说明

二维桁架单元与一维杆单元类似，杆件本身只能承受沿杆轴方向的拉力或压力，不能承受弯矩和剪力。因此，在单元局部坐标系中，杆件的变形只发生在杆轴方向。

对于一维杆单元，其局部坐标系下的单元刚度矩阵为：

kle=EAL1-1-11

其中，E 为弹性模量，A 为截面面积，L 为单元长度。

但是在二维桁架结构中，每个节点都有两个自由度，即水平方向位移 ux和竖直方向位移 uy。而不同杆件在整体坐标系中的方向并不一定相同，有的杆件水平布置，有的杆件倾斜布置。因此，不能直接使用一维杆单元刚度矩阵进行总体刚度矩阵组装，必须通过坐标变换，将杆件局部坐标系下的刚度关系转换到整体坐标系中。

设某一杆件两端节点分别为 i和 j，其坐标为：

xi,yi),(xj,yj

则单元长度为：

L=xj-xi)2+(yj-yi2

方向余弦为：

c=xj-xiL
s=yj-yiL

其中，c 表示杆件轴线与整体 x方向的夹角余弦，s 表示杆件轴线与整体 y方向的夹角正弦。

经过坐标变换后，二维桁架单元在整体坐标系下的刚度矩阵为：

ke=EALc2cs-c2-cscss2-cs-s2-c2-csc2cs-cs-s2css2

该矩阵对应的自由度顺序为：

uix,uiy,ujx,ujyT

也就是说，二维桁架单元刚度矩阵反映了杆件两端节点在整体 x、y 两个方向上的位移与节点力之间的关系。

本题中，单元 1 为水平杆件，其 c=1、s=0，说明其主要提供水平方向刚度；单元 2 和单元 3 为斜杆，既有水平方向分量，也有竖直方向分量，因此其刚度矩阵中同时包含 c2、s2 和 cs项。这说明斜杆的轴向变形会同时影响节点的水平位移和竖直位移。

因此，二维桁架单元必须进行坐标变换。只有将每个杆件的局部轴向刚度转换到整体坐标系中，才能把不同方向的杆件统一组装到同一个总体刚度矩阵中，从而求解整个桁架结构的节点位移、支座反力和杆件轴力。

总体刚度矩阵组装过程

二维桁架结构中，每个节点具有两个平动自由度，分别为水平方向位移 ux和竖直方向位移 uy。本题共有 3 个节点，因此结构总自由度数为：

ndof=3×2=6

各节点自由度编号如下表所示：

| 节点编号 | 水平方向自由度 | 竖直方向自由度 |
| --- | --- | --- |
| 节点 1 | u1x：自由度 1 | u1y：自由度 2 |
| 节点 2 | u2x：自由度 3 | u2y：自由度 4 |
| 节点 3 | u3x：自由度 5 | u3y：自由度 6 |

因此，整体位移向量可以写成：

U=u1xu1yu2xu2yu3xu3y

本结构共有 3 个单元，单元连接关系为：

| 单元编号 | 连接节点 | 对应自由度编号 |
| --- | --- | --- |
| 单元 1 | 节点 1 — 节点 2 | 1234 |
| 单元 2 | 节点 1 — 节点 3 | 1256 |
| 单元 3 | 节点 2 — 节点 3 | 3456 |

在 MATLAB 程序中，自由度编号规则为：

uix=2i-1
uiy=2i

所以，对于任意一个连接节点 n1和节点 n2的单元，其自由度编号为：

dof=[2n1-1,  2n1,  2n2-1,  2n2]

对应程序为：

dof = [2*n1-1, 2*n1, 2*n2-1, 2*n2];

总体刚度矩阵 K是一个 6×6的矩阵，初始时所有元素均为 0：

K=000000000000000000000000000000000000

组装时，将每个单元的刚度矩阵 ke按照其对应的自由度编号累加到总体刚度矩阵 K的相应位置中。其基本组装关系为：

K(dof,dof)=K(dof,dof)+ke

对应 MATLAB 程序为：

K(dof, dof) = K(dof, dof) + ke;

本题中，三个单元分别按如下方式组装：

单元 1 连接节点 1 和节点 2，对应自由度为：

1234

因此，单元 1 的刚度矩阵被组装到总体刚度矩阵的第 1、2、3、4 行和第 1、2、3、4 列中。

单元 2 连接节点 1 和节点 3，对应自由度为：

1256

因此，单元 2 的刚度矩阵被组装到总体刚度矩阵的第 1、2、5、6 行和第 1、2、5、6 列中。

单元 3 连接节点 2 和节点 3，对应自由度为：

3456

因此，单元 3 的刚度矩阵被组装到总体刚度矩阵的第 3、4、5、6 行和第 3、4、5、6 列中。

通过以上组装，可以将各个杆件对节点位移的约束作用统一到整体坐标系下，形成整个二维桁架结构的总体刚度方程：

KU=F

其中，K 为总体刚度矩阵，U 为节点位移向量，F 为节点载荷向量。求解该方程后，即可得到各节点位移，并进一步计算支座反力和各杆件轴力。

边界条件和载荷处理

本题为二维三角形桁架结构，每个节点有两个自由度，分别为水平方向位移 ux和竖直方向位移 uy。本结构共有 3 个节点，因此共有 6 个自由度。

自由度编号如下：

| 节点编号 | 水平方向自由度 | 竖直方向自由度 |
| --- | --- | --- |
| 节点 1 | u1x：自由度 1 | u1y：自由度 2 |
| 节点 2 | u2x：自由度 3 | u2y：自由度 4 |
| 节点 3 | u3x：自由度 5 | u3y：自由度 6 |

根据题目条件，节点 1 为固定支座，因此节点 1 的水平位移和竖直位移均被约束：

u1x=0,u1y=0

节点 2 为竖向约束支座，因此节点 2 的竖直方向位移被约束：

u2y=0

所以被约束的自由度为：

fixed_dof=[1,2,4]

也就是说，自由度 1、自由度 2 和自由度 4 被约束。

节点 3 受到竖直向下的集中力：

P=10 kN=10000 N

由于节点 3 的竖直方向自由度为自由度 6，且规定竖直向上为正方向，因此向下荷载取负值：

F6=-10000 N

整体载荷向量为：

F=00000-10000

节点位移结果

程序计算得到各节点的水平位移和竖直位移如下表所示：

| 节点编号 | ux/ mm | uy/ mm |
| --- | --- | --- |
| 节点 1 | 0.000000 | 0.000000 |
| 节点 2 | 0.052083 | 0.000000 |
| 节点 3 | 0.026042 | -0.125602 |

由计算结果可知，节点 1 为固定支座，因此 u1x=0、u1y=0。节点 2 的竖向位移被约束，因此 u2y=0，但节点 2 的水平方向没有约束，所以产生了 0.052083 mm的水平位移。节点 3 受到竖直向下荷载作用，因此其竖向位移为负值，说明节点 3 向下移动。

杆件轴力表

二维桁架杆件轴力计算公式为：

N=EAL-c-scsue

其中，E 为弹性模量，A 为截面面积，L 为杆件长度，c 和 s分别为杆件方向余弦，ue 为该单元两端节点位移向量。

计算得到各杆件轴力如下：

| 单元编号 | 连接节点 | 轴力 N/ N | 受力状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元 1 | 节点 1 — 节点 2 | 3125.000 | 受拉 |
| 单元 2 | 节点 1 — 节点 3 | -5896.238 | 受压 |
| 单元 3 | 节点 2 — 节点 3 | -5896.238 | 受压 |

轴力正负判断规则为：

N>0

表示杆件受拉；

N<0

表示杆件受压。

由表可知，单元 1 的轴力为正值，因此单元 1 受拉；单元 2 和单元 3 的轴力为负值，因此单元 2 和单元 3 受压。

结构受力解释

本结构的外力作用在节点 3，方向为竖直向下。因此，节点 3 在荷载作用下会发生向下位移。计算结果中，节点 3 的竖向位移为：

u3y=-0.125602 mm

负号表示位移方向与整体坐标系 y轴正方向相反，即节点 3 向下移动。这与外力方向一致。

节点 3 的水平位移为：

u3x=0.026042 mm

说明节点 3 还产生了轻微的向右位移。产生这种现象的原因是本题的支座约束并不是完全左右对称的。节点 1 是固定支座，水平和竖直方向都不能动；节点 2 只约束竖直方向，水平方向可以移动。因此结构受力后，右侧支座节点可以发生水平调整，使节点 3 出现轻微的水平位移。

单元 2 和单元 3 是两根斜杆，它们连接顶部节点 3 和底部节点 1、节点 2。当节点 3 受到竖直向下的荷载时，顶部节点向下移动，会使两根斜杆沿杆轴方向被压短。因此单元 2 和单元 3 的轴力为负值，表现为受压。

单元 1 是底部水平杆，连接节点 1 和节点 2。当两根斜杆受压时，它们会对底部两个节点产生向外推开的水平分力。为了约束这种向外扩张趋势，底部水平杆被拉长，因此单元 1 的轴力为正值，表现为受拉。

从整体受力来看，节点 3 的竖向荷载主要由左右两根斜杆承担。由于结构几何形状左右对称，荷载作用在顶部中间位置，所以两根斜杆的轴力大小相同，均为：

5896.238 N

但是方向为受压。底部水平杆则主要承担两根斜杆传来的水平分力，因此表现为受拉。

综上，该结构的受力状态符合三角形桁架的基本受力规律：顶部节点受竖向荷载后向下移动，两侧斜杆受压，底部水平杆受拉。

稳定性判断

判断二维桁架结构是否稳定，可以从杆件数量、节点数量和支座约束数量三个方面进行检查。

对于平面桁架，若结构为静定稳定桁架，一般满足：

m+r=2j

其中：

- m为杆件数；

- r为支座反力数；

- j为节点数。

本题中：

m=3
j=3

节点 1 为固定支座，提供两个约束反力，分别为水平方向反力和竖直方向反力；节点 2 为竖向约束支座，提供一个竖直方向反力。因此支座反力数为：

r=3

代入稳定性判别式：

m+r=3+3=6
2j=2×3=6

因此：

m+r=2j

说明该结构从数量关系上满足平面静定桁架的基本条件。

同时，从几何形状上看，本结构由 3 根杆件组成一个封闭三角形。三角形桁架是几何不变体系，不会像四边形机构那样在受力后发生形状自由变化。因此，该结构本身不存在明显的几何机构。

从支座约束来看，节点 1 约束了水平和竖直两个方向位移，节点 2 约束了竖直方向位移。这样的支座布置能够限制结构的整体水平移动、竖直移动和刚体转动，因此约束数量和约束方向都是足够的。

综上，本题三角形桁架结构：

- 杆件数量满足稳定条件；

- 支座约束数量足够；

- 结构形状为封闭三角形，不存在机构；

- 能够稳定承受节点 3 处的竖向集中荷载。

因此，该二维三角形桁架是稳定结构。

AI 使用记录

在完成本次二维桁架有限元分析任务的过程中，我使用 AI 辅助完成了部分内容整理和程序修改。具体使用情况如下。

| 序号 | 向 AI 提出的问题 | AI 提供的帮助 | 我的判断与修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务4需要完成哪些内容？ | AI 根据任务要求整理了需要完成的内容，包括节点坐标表、单元连接表、单元参数表、总体刚度矩阵组装、边界条件、节点位移、杆件轴力、受拉受压判断、稳定性分析等。 | 我根据课程任务要求进行核对，确认这些内容与报告要求一致，并按照报告结构进行整理。 |
| 2 | 如何补齐二维桁架 MATLAB 程序？ | AI 帮助补全了材料参数、节点坐标、单元连接、自由度编号、单元长度、方向余弦、单元刚度矩阵、载荷向量、边界条件、位移求解、反力计算和轴力计算等代码。 | 我检查了单位是否统一，确认长度单位为 mm、力单位为 N，因此弹性模量使用 200000 N/mm2，荷载 10 kN转换为 -10000 N。 |
| 3 | 如何写节点坐标表和单元连接表？ | AI 生成了节点坐标表和单元连接表，并给出了简短说明。 | 我根据题目给出的节点坐标和杆件连接关系进行核对，确认节点 1 为 00，节点 2 为 10000，节点 3 为 500800，单元连接为 1-2、1-3、2-3。 |