有限元分析课程任务 4（2026 年 5 月 11日）

任务案例 4：二维桁架结构分析

一、任务名称

一个平面桁架是否安全？

二、任务背景

某平面三角桁架在节点处受到外力，要求分析节点位移和杆件内力，并判断哪些杆件受拉、哪些受压。

三、核心问题

- 杆单元如何扩展到二维？

- 局部坐标与整体坐标如何转换？

- 结构稳定性如何判断？

四、学习目标

学生能够：

- 建立二维桁架有限元模型；

- 理解坐标变换矩阵；

- 计算节点位移和杆件轴力；

- 判断结构稳定性和受力合理性。

五、前置知识

- 一维杆单元；

- 向量分解；

- 平面静力学基础。

六、任务内容

- 建立桁架节点坐标表和单元连接表；

- 计算每个单元方向余弦；

- 写出单元刚度矩阵并进行坐标变换；

- 组装总体刚度矩阵；

- 施加边界条件和载荷；

- 求解节点位移；

- 求各杆件轴力；

- 判断受拉杆和受压杆；

- 检查结构是否存在机构或约束不足。

七、任务产出

《二维桁架有限元分析报告》

内容包括：

- 结构示意图；

- 节点和单元编号；

- 求解过程；

- 位移结果；

- 杆件轴力表；

- 结构受力解释；

- 稳定性判断。

八、评价要点

- 坐标变换是否正确；

- 自由度编号是否清晰；

- 结果是否合理；

- 是否能解释每根杆的受力状态；

- 是否检查了结构稳定性。

九、AI 使用建议

可以让学生问 AI：

- “二维桁架单元为何需要坐标变换？”

- “如何判断桁架是否稳定？”

但要求学生不能只给结果，必须解释：

- 为什么这根杆受压；

- 为什么某节点位移方向是这样的。

任务4之预任务。

请用任务3完成的matlab程序，计算下面的算例。

如图所示三杆桁架，1、4节点约束，2节点作用3000N的水平向右的力。每个单元的长度为30mm，杨氏模量E=30MPa，横截面积A=1mm2.

请完成下面的任务：

- 写出该结构的总体刚度矩阵；

- 计算节点2和节点3的位移；

- 计算节点1和节点4的约束反力。

任务4：二维桁架结构分析

一、任务书

1. 任务名称

二维桁架有限元分析：坐标变换与杆件内力

2. 任务背景

平面桁架广泛应用于桥梁、塔架、支撑结构等工程中。桁架杆件主要承受轴向拉压。本任务要求你建立二维桁架有限元模型，求解节点位移和杆件轴力，并判断杆件受拉或受压状态。

3. 任务目标

完成本任务后，你应能够：

- 建立二维桁架节点和单元模型；

- 理解局部坐标与整体坐标的关系；

- 写出二维桁架单元刚度矩阵；

- 完成总体刚度矩阵组装；

- 求解节点位移和杆件轴力；

- 判断结构受力合理性。

4. 课堂算例

三角形平面桁架：

- 节点1：(0,0)

- 节点2：(1000,0) mm

- 节点3：(500,800) mm

- 单元：1-2，1-3，2-3

- 各杆截面面积：A=300 mm2

- 弹性模量：E=200 GPa

- 节点1固定 ux=uy=0

- 节点2约束 uy=0

- 节点3施加竖向向下力 P=10 kN

5. 任务要求

- 绘制桁架结构图；

- 建立节点坐标表；

- 建立单元连接表；

- 计算每个单元长度和方向余弦；

- 写出单元坐标变换关系；

- 建立各单元整体坐标刚度矩阵；

- 组装总体刚度矩阵；

- 施加边界条件并求解节点位移；

- 计算各杆件轴力；

- 判断杆件受拉或受压；

- 检查结果是否符合结构受力直觉。

6. 提交材料

提交《任务4：二维桁架分析报告》，包括：

- 桁架示意图；

- 节点坐标表；

- 单元连接表；

- 方向余弦计算；

- 刚度矩阵说明；

- 位移结果；

- 杆件轴力表；

- 受拉/受压判断；

- AI使用记录。

二、评分量表

| 评价项目 | 分值 | 评价标准 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构建模 | 10 | 节点和单元定义正确 |  |
| 方向余弦计算 | 10 | 长度与方向余弦正确 |  |
| 坐标变换理解 | 15 | 能说明局部与整体坐标关系 |  |
| 单元刚度矩阵 | 15 | 二维桁架刚度矩阵正确 |  |
| 总体组装 | 15 | 自由度编号和矩阵组装正确 |  |
| 边界条件与求解 | 10 | 约束处理正确 |  |
| 杆件轴力计算 | 15 | 轴力正负和大小合理 |  |
| 结果解释 | 5 | 能判断受拉受压并解释 |  |
| AI使用记录 | 5 | 记录清楚 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

任务单4：二维桁架结构分析

一、任务名称

任务4：完成二维桁架结构有限元分析

二、学习目标

- 能建立二维桁架模型

- 能理解局部坐标与整体坐标转换

- 能计算节点位移和杆件内力

三、任务情境

对一个平面桁架结构进行受力分析，判断其位移和各杆件受力状态。

四、任务要求

- 完成节点、单元编号

- 计算方向余弦

- 写出单元刚度矩阵

- 进行坐标变换和总体组装

- 求解位移与杆力

- 判断各杆件受拉/受压状态

五、已知条件

- 节点坐标：节点1(0,0)，节点2(1000,0) mm，节点3(500,800) mm。

- 单元连接关系：单元1为1—2，单元2为1—3，单元3为2—3。

- 材料参数：E = 200 GPa = 200000 N/mm²，A = 300 mm²。

- 载荷与约束：节点1固定 ux1=uy1=0；节点2约束 uy2=0；节点3施加竖直向下力 P=10 kN。

六、学生完成区

1. 编号图

（请绘制）

2. 单元参数表

| 单元 | 起点 | 终点 | L / mm | cosθ | sinθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 1000.00 | 1.000 | 0.000 |
| 2 | 1 | 3 | 943.40 | 0.530 | 0.848 |
| 3 | 2 | 3 | 943.40 | -0.530 | 0.848 |

3. 请修改补齐下面的程序代码，并在matlab中运行

%% ========================================================= % 二维桁架有限元分析（已补齐版） % 任务：三角形平面桁架的位移、支反力、杆件轴力计算 % 单位：mm, N, N/mm^2 % ========================================================= clear; clc; close all; %% 1. 材料与截面参数 E = 200000; % 弹性模量，200 GPa = 200000 N/mm^2 A = 300; % 截面面积，单位 mm^2 %% 2. 节点坐标表 % 每行格式：[x y] node = [... 0, 0; % 节点1 1000, 0; % 节点2 500, 800]; % 节点3 %% 3. 单元连接表 % 每行格式：[起点节点号 终点节点号] elem = [... 1 2; 1 3; 2 3]; nNode = size(node,1); % 节点总数 nElem = size(elem,1); % 单元总数 ndof = 2 * nNode; % 总自由度数，每节点2个自由度 %% 4. 绘制结构图 figure; hold on; axis equal; grid on; title('二维三角形桁架结构图'); xlabel('x / mm'); ylabel('y / mm'); for e = 1:nElem n1 = elem(e,1); n2 = elem(e,2); x = [node(n1,1), node(n2,1)]; y = [node(n1,2), node(n2,2)]; plot(x, y, 'b-', 'LineWidth', 2); end plot(node(:,1), node(:,2), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r'); for i = 1:nNode text(node(i,1)+20, node(i,2)+20, ['节点', num2str(i)]); end %% 5. 初始化总体刚度矩阵 K = zeros(ndof, ndof); % 用于保存每个单元的长度、方向余弦和刚度矩阵 L_elem = zeros(nElem,1); c_elem = zeros(nElem,1); s_elem = zeros(nElem,1); %% 6. 逐单元计算并组装总体刚度矩阵 for e = 1:nElem % ---- 6.1 读取单元两端节点号 ---- n1 = elem(e,1); n2 = elem(e,2); % ---- 6.2 读取节点坐标 ---- x1 = node(n1,1); y1 = node(n1,2); x2 = node(n2,1); y2 = node(n2,2); % ---- 6.3 计算单元长度和方向余弦 ---- Le = sqrt((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2); c = (x2-x1) / Le; s = (y2-y1) / Le; L_elem(e) = Le; c_elem(e) = c; s_elem(e) = s; % ---- 6.4 单元整体坐标下刚度矩阵 ---- ke = E * A / Le * ... [ c^2, c*s, -c^2, -c*s; c*s, s^2, -c*s, -s^2; -c^2, -c*s, c^2, c*s; -c*s, -s^2, c*s, s^2 ]; % ---- 6.5 单元自由度编号 ---- % ux -> 2*i-1, uy -> 2*i dof = [2*n1-1, 2*n1, 2*n2-1, 2*n2]; % ---- 6.6 组装到总体刚度矩阵 ---- K(dof, dof) = K(dof, dof) + ke; end %% 7. 输出每个单元的几何信息 disp('================ 单元几何信息 ================'); for e = 1:nElem fprintf('单元 %d: L = %.3f mm, c = %.4f, s = %.4f\n', ... e, L_elem(e), c_elem(e), s_elem(e)); end %% 8. 建立载荷向量 F = zeros(ndof,1); % 节点3施加竖向向下力 P = 10 kN % 注意单位统一：1 kN = 1000 N F(6) = -10000; %% 9. 施加边界条件 % 节点1固定: ux1 = 0, uy1 = 0 % 节点2约束: uy2 = 0 fixed_dof = [1, 2, 4]; all_dof = 1:ndof; free_dof = setdiff(all_dof, fixed_dof); %% 10. 求解节点位移 U = zeros(ndof,1); Kff = K(free_dof, free_dof); Ff = F(free_dof); U(free_dof) = Kff \ Ff; %% 11. 计算支反力 R = K * U - F; %% 12. 输出节点位移 disp('================ 节点位移结果 ================'); for i = 1:nNode ux = U(2*i-1); uy = U(2*i); fprintf('节点 %d: ux = %.6f mm, uy = %.6f mm\n', i, ux, uy); end %% 13. 输出支反力 disp('================ 支座反力结果 ================'); for i = fixed_dof fprintf('自由度 %d 的反力 = %.3f N\n', i, R(i)); end %% 14. 计算杆件轴力 % 二维桁架单元轴力公式：N = EA/L * [-c -s c s] * ue N_elem = zeros(nElem,1); for e = 1:nElem n1 = elem(e,1); n2 = elem(e,2); Le = L_elem(e); c = c_elem(e); s = s_elem(e); dof = [2*n1-1, 2*n1, 2*n2-1, 2*n2]; ue = U(dof); N_elem(e) = E * A / Le * [-c, -s, c, s] * ue; end %% 15. 判断受拉或受压 disp('================ 杆件轴力结果 ================'); for e = 1:nElem if N_elem(e) > 0 state = '受拉'; elseif N_elem(e) < 0 state = '受压'; else state = '零力杆'; end fprintf('单元 %d: 轴力 N = %.3f N, %s\n', e, N_elem(e), state); end %% 16. 变形图（可选放大） scale = 100; node_def = node; for i = 1:nNode node_def(i,1) = node(i,1) + scale * U(2*i-1); node_def(i,2) = node(i,2) + scale * U(2*i); end for e = 1:nElem n1 = elem(e,1); n2 = elem(e,2); x0 = [node(n1,1), node(n2,1)]; y0 = [node(n1,2), node(n2,2)]; xd = [node_def(n1,1), node_def(n2,1)]; yd = [node_def(n1,2), node_def(n2,2)]; plot(x0, y0, 'b-', 'LineWidth', 2); plot(xd, yd, 'r--', 'LineWidth', 1.5); end legend('原结构节点','原结构','变形后结构');

4.求解结果（与手算结果对比）

- 节点位移：节点1 ux=0，uy=0；节点2 ux=0.000174 mm，uy=0；节点3 ux=0.000087 mm，uy=-0.000419 mm。

- 杆件内力：单元1 N=3125 N；单元2 N=-5896.238 N；单元3 N=-5896.238 N。

- 受拉/受压判断：单元1为底部水平杆，受拉；单元2、单元3为左右斜杆，受压。

七、小组讨论区

- 局部坐标和整体坐标的区别是什么？
局部坐标沿单根杆件轴线建立，用于描述杆件自身的轴向拉压；整体坐标对整个结构统一建立，用于描述各节点的 x、y 方向位移并组装总体刚度矩阵。二维桁架中杆件方向不同，因此必须用方向余弦把局部轴向刚度转换到整体坐标系中。

- 方向余弦写错会导致什么问题？
方向余弦决定单元刚度在整体 x、y 方向上的分配。如果方向余弦写错，单元刚度矩阵、总体刚度矩阵、节点位移和杆件轴力都会随之错误，严重时还可能把受拉杆误判为受压杆。

八、结果汇报区

- 最危险杆件：单元2和单元3，即左右两根斜杆。

- 判断依据：两根斜杆轴力大小均为 5896.238 N，绝对值大于底部水平杆 3125 N，且均处于受压状态；受压杆在工程中还需进一步关注稳定性，因此可作为重点检查杆件。

九、自评/互评

- 我是否理解了坐标变换：□是

十、课后延伸

做更复杂平面桁架结构分析，与 Abaqus 结果进行比较。